Федеральное агентство по образованию

#### УДМУРТСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

###### Нефтяной факультет

Кафедра «Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений»

# РАБОЧАЯ

# ПРОГРАММА

по  дисциплине

Разработка нефтяных и газовых месторождений

для специальности:09.06.00 «Разработка и эксплуатация месторождений

нефти и газа»

Факультет………………………………………….ФН

## Курс ……………………………………………… ...4

## Семестр ……………………………………………. 7

### Всего аудиторных часов …………………………..72

Лекции, час …………………………………………54

Курсовой проект…………………………………….7

##### Лабораторные занятия, час ………………………. 18

Самостоятельная работа, час ……………………...38

Экзамен (семестр) ……………………………….…7

г. Ижевск  2005

Рабочая программа составлена на основании   Государственного образовательного стандарта (ГОС) Высшего профессионального образования второго поколения. Направление подготовки дипломированного специалиста 650700 – «нефтегазовое дело». Образовательная программа (специальность) 090600- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений ГОС утвержден 01.03.02 г. Номер государственной регистрации 16 тех/дс

##### Составитель рабочей программы

Доцент каф. ЭУНГП, к.т.н.               -----------------		       Борхович С. Ю.

(должность, ученое звание, степень)                 (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры    разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

«________» _______________ 2005 г.

Заведующий кафедрой  РЭНГМ, д.т.н.,

профессор

_____________	      Кудинов В.И.

(подпись)

«________» _______________ 2005 г.

Одобрено методической комиссией   нефтяного факультета

«_________» ______________ 2005 г.

Председатель

методической комиссии, заместитель

декана нефтяного факультета       		____________                Жуков В.К.

(подпись)

##### Декан факультета  				-----------------    	    Волков А.Я.

(подпись)

Согласовано с библиотекой УдГУ

Директор библиотеки УдГУ                 ____________________     Бесклинская Л.П.

(подпись)

# 1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ

И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

- Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний в области разработки  нефтяных и газовых месторождений.

Предусмотрено изучение технологии разработки и эксплуатации месторождений углеводородов на основе согласования работы элементов добывающей системы, современных и перспективных методов разработки месторождений с трудно извлекаемыми запасами, методов интенсификации добычи нефти, оптимизации работы скважинного оборудования в осложненных условиях эксплуатации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Студенты должны овладеть современными методиками расчетов технологических процессов добычи нефти и газа по следующим разделам:

- физические свойства горных пород, нефтегазовых коллекторов и пластовых флюидов;

- разработка нефтяных и газовых месторождений;

- технология и техника добычи углеводородов;

- методы повышения нефте-газо-конденсатоотдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов;

3. Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Разработка нефтяных и газовых месторождений» является усвоение студентами основных терминов и понятий, применяемых при проектировании, анализе и регулировании разработки нефтяных и газовых месторождений, а также методов и методик расчета и прогнозирования процессов разработки.

Изучение дисциплины базируется на знаниях и навыках, получаемых при изучении предшествующих дисциплин: основы нефтегазового дела, физики нефтяного и газового пласта, нефтегазопромысловой геофизики и геологии, подземной гидрогазодинамики, основ экономической деятельности предприятия и др.

2. Лекционные занятия

2.1. Введение.

История развития науки о разработке нефтяных и газовых месторождений как теоретической основы проектирования разработки залежей нефти и газа. Роль дисциплины «Разработка нефтяных и газовых месторождений» в подготовке бакалавров по направлению «Нефтегазовое дело» и инженеров по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Учебный план, виды и содержание лекционных, практических и лабораторных занятий, курсового проектирования по дисциплине «Разработка нефтяных и газовых месторождений».

(2 часа)

2.2. Разработка нефтяных месторождений.

2.2.1. Геолого-физическая характеристика объекта разработки.

Условия залегания продуктивных пластов; вещественный состав горных пород-коллекторов; состав пластовых флюидов, физико-химические свойства нефти, газа и воды, их фазовое состояние.

Энергетическая характеристика состояния залежи.

Балансовые запасы нефти и нефтяного газа в залежи. Коэффициент извлечения нефти (КИН) или коэффициент нефтеотдачи. Извлекаемые запасы нефти.

(6часов)

2.2.2. Режимы разработки залежей нефти.

Разработка залежи как процесс фильтрации пластовых флюидов к забоям добывающих скважин. Силы (силы движения и силы сопротивления), действующие в залежи при ее разработке. Депрессия на пласт, градиенты давлений, силы капилярного давления, силы трения, фильтрационные сопротивления.

Изменение физических и энергетических характеристик залежи в процессе ее разработки. Фазовые изменения в состоянии пластовых флюидов при снижении пластовых давлений и температур.

Виды (типы) гидродинамических режимов разработки нефтяных залежей, особенности их проявления.

(4 часа)

2.2.3. Системы разработки нефтяных залежей.

Понятие о системе разработки залежи, ее основные характеристики. Классификация систем разработки с учетом режима разработки и схемы размещения скважин на площади месторождения. Системы заводнения пластов: законтурные, приконтурные, внутриконтурные-рядные, площадные, осевые, очаговые, избирательные. Коэффициенты нефтеизвлечения при различных системах разработки.

(4 часов)

2.2.4. Проектирование разработки нефтяных залежей.

Технологические проектные документы: проект пробной эксплуатации; технологические схемы опытно-промышленной разработки; технологические схемы разработки; уточненные проекты разработки; проекты разработки; уточненные проекты разработки.

Обоснование технологий и рабочих агентов для воздействия на пласт.

Показатели разработки нефтяных залежей: фонд скважин, добыча и темп отбора нефти, добыча жидкости, нефтеотдача, добыча попутного газа, расход нагнетаемого агента, распределение давления в залежи и др.

Методы расчета показателей разработки.

Проектирование разработки как непрерывный и развивающийся процесс. Технологическая документация. Стадии проектирования.

Исходные данные для проектирования разработки нефтяной залежи, их подготовка.

(6 часов)

2.2.5. Моделирование пластов (залежей) и процессов разработки.

Модели нефтяных пластов, методики их построения. Построение модели однородного пласта. Построение модели слоисто-неоднородного пласта. Нормальный (закон Гаусса), логарифмически нормальный закон распределения проницаемости, гамма-распределение, закон распределения Максвелла.

Модель однородного пласта с модифицированными относительными проницаемостями. Построение моделей трещиноватых и трещинно-пористых пластов.

Моделирование процессов разработки. Математические модели фильтрации жидкости в пористых средах. Моделирование фильтрации нефти и воды при водонапорном режиме.

(4 часа)

2.2.6. Разработка нефтяных залежей при естественных режимах (режимах  истощения пластовой энергии).

Разработка нефтяных залежей при упругом режиме. Основная формула упругого режима. Изменение давления на контуре залежи при упругом режиме. Определение дебитов скважин.

Разработка нефтяных залежей при режимах растворенного газа и газонапорном.

(2 часа)

2.2.7. Разработка нефтяных залежей с поддержанием пластового давления путем заводнения.

Модели (физические, математические, аналоговые, графические, двухмерные, трехмерные) вытеснения нефти водой. Расчет показателей разработки залежей при поршневом и непоршневом вытеснении.

Разработка трещинно-пористых пластов при вытеснении нефти водой.

Методики проектирования разработки нефтяных залежей с применением заводнения.

(2 часа)

2.2.8.Разработка нефтяных залежей с применением гидродинамических, физико-химических и тепловых методов воздействия на пласт.

Гидродинамические методы воздействия на пласт, особенности их расчета.

Физико-химические методы воздействия на пласт, особенности их расчета.

Тепловые методы воздействия на пласт, особенности их расчета.

(6 часов)

2.2.9. Прогнозирование разработки нефтяных залежей.

Стадии разработки нефтяных залежей.

Воспроизведение истории разработки нефтяных залежей в терригенных и карбонатных коллекторах. Прогнозирование показателей разработки на основе результатов воспроизведения истории разработки залежей.

Прогнозирование разработки нефтяных залежей по характеристикам вытеснения. Эмпирические и статистические модели.

(2 часа)

2.2.10. Эффективность разработки нефтяных залежей.

Оценка технологической эффективности применения различных систем и методов заводнения и воздействия на пласт.

Экономические показатели разработки нефтяных залежей.

(1 час)

2.2.11. Методы разработки вязких и высоковязких нефтей в карбонатных коллекторах.

Термополимерное воздействие на залежи высоковязкой нефти. Холодное полимерное воздействие. Водное воздействие, Циклическое внутрипластовое полимерно-термическое воздействие. Импульсно-дозированное тепловое воздействие с паузой. Термоциклическое воздействие на нефтяной пласт.

(6 часов)

2.3. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений.

2.3.1. Геолого-физическая характеристика месторождений природных газов.

Залегание природного газа в недрах. Вещественный состав горных пород - коллекторов газа. Фазовое состояние углеводородов в залежах природного газа. Энергетическая характеристика газовой залежи. Классификация газовых и газоконденсатных месторождений.

Балансовые запасы газа в залежи. Периоды разработки газовых залежей. Коэффициенты газоотдачи и  конденсатоотдачи.

(2 часа)

2.3.2. Режимы разработки залежей природного газа.

Фильтрация газа к забоям  добывающих скважин, действующие силы, характер их проявления. Изменение энергетической характеристики газовой залежи при ее разработке. Уравнения материального баланса. Дифференциальные уравнения истощения газовой залежи.

(1 час)

2.3.3. Проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

Проект опытно-промышленной эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, содержание проекта.

Проект разработки газовых и газоконденсатных месторождений, содержание проекта.

(1 час)

2.3.4. Определение показателей разработки газовых месторождений.

Определение показателей разработки при газовом режиме.

Определение показателей разработки при водонапорном режиме.

Прогнозирование показателей разработки многопластовых газовых месторождений.

(1 час)

2.3.5. Технологические режимы работы газовых скважин, учет природных и технологических факторов при обосновании режима.

2.3.6. Исследование газовых скважин при установившихся и неустановившихся режимах.

2.3.7. Особенности разработки газоконденсатных месторождений.

Ретроградные процессы. Исследование газоконденсатных скважин. Разработка газоконденсатных залежей с поддержанием пластового давления.

(1час).

2.3.8. Регулирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

Анализ разработки газовых и газоконденсатных месторождений, задачи анализа.

Методы регулирования разработки месторождений природных газов.

(2 часа)

2.3.9. Заключение.

Краткие итоги изучения курса.

(1 час)

3. Содержание лабораторных работ

Желательно, чтобы контрольные работы выполнялись по материалам конкретных месторождений.

Задание 1. Тема работы: «Ознакомление с технологическим режимом работы нефтяных скважин».

Тип качалки; тип насоса; диаметр НКТ; число качаний в минуту; длина хода плунжера; среднесуточный дебит по нефти и жидкости; статистический и динамический уровни; статистическое и динамическое затрубное давление;

% обводненности; плотность нефти; коэффициент подачи насосной установки; буферное и затрубное давления, пластовое и забойное давления.

(6 часов)

Задание 2. Тема работы: «Подготовить исходные данные для проектирования и анализа разработки залежи пласта …………месторождения»

Исходные данные, необходимые  для проектирования и анализа разработки залежей нефти содержатся в следующих проектно – технологических и оперативных документах (паспортах, журналах, каталогах и отчетах по добыче нефти), хранящихся в отделах нефтедобывающих предприятий (геологическом, разработки месторождений и др.) и (или) в лабораториях цехов (центров) научно- исследовательских производственных работ (ЦНИПРов) (исследования скважин, коллекторов, нефтей, газов, вод и т.д.): сведения по опробованию и испытанию скважин в процессе бурения; геолого-физические параметры продуктивного пласта по данным исследования кернов; подсчёт запасов нефти и газа; проекты пробной эксплуатации разведочных скважин; технологические схемы (проекты) разработки залежей (месторождений); паспорта разработки эксплуатационных объектов; результаты гидродинамических исследований скважин; физико- химические параметры пластовых и поверхностных нефтей, газов и вод и др.

(6 часов)

Задание 3. Тема работы: «Расчёт коэффициента извлечения нефти (КИН) и извлекаемых запасов нефти залежи пласта ………….. месторождения»

(6 часов)

4. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

1.Тема: «Анализ разработки и проект доразработки…….месторождения».

2.Тема: «Оценка состояния разработки и уточнение проектных      технологических показателей залежи…….месторождения……….».

3.Тема: «Разработка месторождения ……. с трудноизвлекаемыми запасами нефти».

4.Тема: «Анализ эффективности новых технологий повышения нефтеотдачи на месторождениях с высоковязкими нефтями на примере …..месторождения».

5. Тема: «Разработка…….месторождения с использованием горизонтальных скважин».

6. Тема: «Технология теплоциклического воздействия на пласт через систему нагнетательных и добывающих скважин на Гремихинском месторождении».

7. Тема: «Анализ эффективности разработки…… месторождения с использованием горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов».

8. Определение оптимальной величины депрессии для Гремихинского месторождения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ   ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

# С КРАТКИМ ИЗЛОЖЕНИЕМ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Разработка нефтяных месторождений.

1.1. Основные задачи и содержание авторского надзора за разработкой нефтяных месторождений.

Авторский надзор ведут авторы проектных документов по разработке нефтяных месторождений. Как правило, это территориальные научно-исследовательские и проектные институты нефтяной промышленности (НИПИнефть) или авторы технологических схем разработки, а также авторы новых технологий.

Задачи авторского надзора: уточнение физико-геологической характеристики месторождения по данным бурения эксплуатационных скважин (строение продуктивных пластов, их коллекторская характеристика, характеристика пластовых жидкостей и газов, энергетическая характеристика залежей, балансовые и извлекаемые запасы нефти и газа); уточнение режимов работы добывающих и нагнетательных скважин (главным образом – давлений на забоях скважин); уточнение технологических и экономических показателей разработки месторождения (залежи) на ближайшую перспективу (10-20 лет) как минимум по двум вариантам: базовому (при сложившихся условиях разработки) и рекомендуемому (с учетом реализации мероприятий по совершенствованию системы разработки, если необходимость таковых мероприятий выявится в ходе выполнения авторского надзора); содержание отчета об авторском надзоре представляет собой текстовые, графические и табличные материалы, относящиеся к решению перечисленных выше задач.

1.2. Последовательность этапов проектирования разработки нефтяного месторождения.

Формирование базы исходных данных. Гидродинамические расчеты технологических показателей разработки. Экономические показатели вариантов разработки. Выбор рационального варианта разработки.

1.3. Методы увеличения нефтеотдачи пластов.

Гидродинамические, физико-химические, термические, микробиологические методы повышения нефтеотдачи.

1.4. Гидродинамические, потокометрические и термометрические исследования скважин.

Методы установившихся и неустановившихся отборов, гидропрослушивание, потокометрия, термометрия.

1.5. Стадии разработки залежей нефти.

Первая стадия – нарастание добычи нефти за счет бурения и ввода в эксплуатацию скважин; вторая стадия – удержание добычи нефти на достигнутом в первой стадии уровне за счет проведения различных геолого-технических мероприятий и, главным образом, за счет поддержания пластового давления путем закачки воды; третья стадия – снижение добычи нефти при нарастающем обводнении продукта скважин; четвертая (завершающая) стадия разработки – продолжение снижения добычи нефти (с меньшими темпами, чем на третьей стадии) при высокой обводненности продукции.

1.6. Понятие о рациональной системе разработки залежей нефти.

Рациональной системой разработки называется комплекс мер и мероприятий, обеспечивающих получение максимального коэффициента нефтеизвлечения с минимальными капитальными вложениями и получения наибольшей прибыли.

1.7. Пластовые жидкости и их физико-химические свойства.

Плотность, вязкость, газонасыщенность, сжимаемость, химический состав и др.

1.8. Коллекторы нефти и их основные свойства.

Коллектором нефти называется горная порода, имеющая сообщающиеся между собой пустоты в виде пор, трещин, каверн и др., насыщенные нефтью, газом или водой и способные отдавать их при разработке нефтяной залежи. Основными коллекторскими свойствами являются пористость, проницаемость и нефтенасыщенность.

1.9. Способы размещения скважин на месторождениях.

Скважины могут размещаться по равномерным сеткам (квадратным и треугольным) и неравномерным.

1.10. Системы заводнения залежей нефти.

Система заводнения определяется взаимным расположением забоев скважин (добывающих и нагнетательных) и контуров нефтеносности. Законтурные, приконтурные, внутриконтурные (рядные, площадные, очаговые, избирательные) системы заводнения.

1.11. Понятие о системах разработки залежей нефти.

Системой разработки называется комплекс мероприятий, направленных на извлечение нефти из недр на поверхность. Системы разработки различаются режимами разработки, расположением добывающих и нагнетательных скважин, плотностью сетки скважин, системами воздействия на залежь.

1.12. Схематизация условий разработки и форм залежи при гидродинамических расчетах показателей разработки.

Для упрощения задач разработки залежей используются: приведение расчетной схемы залежи к плоской путем приведения замеренных пластовых давлений к отметке ВНК; расчетный контур нефтеносности взамен реальных внешнего и внутреннего контуров нефтеносности; приведение реальной формы залежи к геометрически правильной – прямоугольник (полоса), круг, сектор, кольцо.

1.13. Режимы разработки залежей нефти.

По В.Н.Щелкачеву (1959 г.), режимом разработки или режимом нефтегазоводоносного пласта называют проявление доминирующей формы пластовой энергии, под действием которой нефть движется к забоям добывающих скважин. Режимы бывают естественными, когда преобладающими видами энергии являются энергия, обусловленная давлением вышележащих горных пород (упругий режим), напором краевых и/или подошвенных вод (упругий водонапорный режим), энергией расширения первичной газовой шапки в подгазовых залежах (газовый режим), энергией выделяющегося из нефти растворенного газа (режим «растворенного газа», а точнее – режим газированной жидкости), энергией положения нефти в крутопадающих пластах (гравитационный режим), и искусственными, когда преобладающим видом энергии является энергия заначиваемых с поверхности земли в пласт вытесняющих агентов – воды (жесткий водонапорный режим) газа и др.

1.14. Расчет снижения давления в залежи при разработке ее на упругом режиме при постоянных дебитах скважин.

При заданных условиях давление в залежи снижается от начального пластового до давления насыщения нефти газом. Динамика снижения давления определяется по формуле упругого режима.

1.15. Гидродинамические расчеты дебитов скважин при режиме газированной жидкости.

При данном режиме давление в залежи снижается от давления насыщения нефти газом до некоторого минимального давления, при котором прекращается разработка залежи. Дебиты скважин рассчитываются с использованием обобщенных функций С.А.Христиановича и полученных К.А.Царевичем экспериментальных зависимостей насыщенности пор нефтью от относительных фазовых проницаемостей для нефти и газа.

1.16. Определение дебита скважины в однородном пласте с круговым контуром питания при жестком водонапорном режиме.

Дебит скважины по жидкости в этих условиях определяется по формуле Дюпюи.

1.17. Неоднородность коллекторских свойств продуктивных пластов. Учет неоднородности при проектировании разработки.

Под неоднородностью коллекторских свойств продуктивных пластов понимается неодинаковость количественных значений этих свойств в различных точках пласта – как по площади (зональная неоднородность), так и по разрезу (послойная неоднородность). Существуют различные способы учета неоднородности при проектировании разработки залежей: кусочно-неоднородный пласт, пласт в виде набора трубок тока различной проницаемости, коэффициенты вариации количественных значений коллекторских или фильтрационных свойств.

1.18. Коэффициент извлечения нефти (КИН).

КИН представляет собой отношение накопленной (суммарной) добычи нефти к ее начальным геологическим запасам. КИН бывает конечным (проектным) и текущим, т.е. рассчитанным на какую-то фиксированную дату в процессе разработки месторождения. КИН представляет собой произведение двух коэффициентов: вытеснения нефти и охвата пласта процессом вытеснения.

1.19. Коэффициент вытеснения нефти (КВ).

КВ определяется обычно по результатам лабораторных исследований с процессом вытеснения нефти на моделях, составленных из реальных образцов (кернов) продуктивных пород. Оценку КВ можно также произвести путем анализа выработки участков продуктивного пласта после их длительной эксплуатации.

1.20. Коэффициент охвата залежи процессом вытеснения нефти (КО).

По разным причинам (неоднородность продуктивных пластов, особенности системы разработки, точечное расположение источников и стоков – забоев нагнетательных и добывающих скважин и др.) часть объема пласта не участвует в вытеснении нефти, что учитывается КО. Этот коэффициент представляет собой произведение ряда коэффициентов, учитывающих неоднородность продуктивного пласта по проницаемости, прерывистое (линзовидное) строение продуктивного пласта, потери нефти в зонах стягивающих и разрезающих рядов скважин, на невырабатываемых участках залежи – из-за наличия охранных зон или по иным причинам; данные коэффициенты рассчитываются графоаналитическими методами.

1.21. Технологические показатели разработки залежей нефти.

К основным технологическим показателям разработки нефтяных залежей относятся: текущая и накопленная добыча нефти, попутного газа и жидкости; темп разработки; газовый фактор; объем закачиваемой в пласт воды; давления на забоях добывающих и на устьях нагнетательных скважин; фонд добывающих и нагнетательных скважин; обводненность продукции скважин; баланс закачки и отбора жидкости и др.

1.22. Экономические показатели разработки залежей нефти.

Себестоимость, выручка от реализации, инвестиции, издержки производства, амортизационные отчисления, балансовая прибыль, реинвестированная прибыль, налогооблагаемая прибыль, налоговые выплаты, чистая прибыль, денежный поток, дисконтированный денежный поток, внутренняя норма прибыли, срок окупаемости, соотношение капитала и др.

1.23. Основные технологические проектные документы по разработке нефтяных месторождений.

Проект пробной эксплуатации разведочных скважин; проект пробной эксплуатации залежи (участка залежи); технологическая схема опытно-промышленной разработки залежи или участка залежи; технологическая схема разработки залежи (месторождения); проект разработки месторождения; проект доразработки месторождения; авторский надзор за реализацией проектов и технологических схем разработки; анализ разработки залежи (месторождения).

1.24. Методы разработки вязких и высоковязких нефтей в карбонатных коллекторах.

1.25. Характеристики вытеснения нефти; их сущность и практическое значение Характеристиками вытеснения нефти называются построенные по фактическим данным графические зависимости накопленной добычи нефти от накопленных или текущих значений добычи жидкости или воды. Экстраполяция этих зависимостей на перспективу позволяет рассчитывать: ожидаемые технологические показатели разработки по отбору нефти и жидкости, технологическую эффективность различных геолого-технических мероприятий на скважинах, а также вовлеченные в разработку извлекаемые запасы нефти.

2.2.6.Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) нефтяных месторождений (залежей).

Опытно-промышленная эксплуатация нефтяных (нефтегазовых) месторождений проводится для получения исходных данных, необходимых при составлении проектов разработки и обустройства промысла. Опытно-промышленная эксплуатация проектируется и осуществляется после проведения на разведочных скважинах полного комплекса геолого-промысловых и геофизических исследований и установления основных физических и литологических характеристик продуктивных пластов, изучения компонентного состава нефти, определения нефтенасыщенности продуктивных горизонтов, проведения оперативной оценки запасов нефти, установления отсутствия газовой оторочки промышленного значения. До начала реализации проекта опытно-промышленной эксплуатации необходимо оформить земельный отвод, составить и утвердить проект обустройства промысла на период ОПЭ, решить вопросы охраны недр и окружающей среды, получить разрешение территориальных органов Госгортехнадзора на проведение ОПЭ.

1.27. Регулирование разработки залежей нефти.

Основной задачей регулирования разработки является обеспечение равномерного продвижения контуров нефтеносности, переноса фронта нагнетания воды, организации очагового и избирательного заводнения, изменения отборов жидкости и закачки агента воздействия в отдельные скважины или группы скважин, обработок их призабойных зон и других геолого-технических мероприятий с целью обеспечения наиболее полной выработки запасов нефти по площади и разрезу залежи. Регулирование разработки осуществляется не по отдельным участкам, а по месторождению в целом.

1.27.Особенности разработки  залежей нефти на завершающих стадиях.

1.28. Влияние плотности сетки скважин на основные показатели разработки залежей нефти.

1.29.  Источники пластовой энергии и характеристика режимов разработки залежей углеводородов. Естественные режимы работы пластов. Их эффективность по конечному коэффициенту нефтеизвлечения.

1.30. Разработка нефтяных месторождений с заводнением пластов. Системы заводнения, геологические условия их применения. Технология процесса заводнения. Контроль и регулирование процесса заводнения.

1.31. Поддержание пластового давления. Необходимость ППД. Выбор системы ППД. Обоснование объемов закачки рабочего агента. Подготовка воды.

1.32. Разработка многопластовых месторождений. Понятие базового и возвратного горизонтов. Очередность ввода в разработку отдельных эксплуатационных объектов. Одновременная эксплуатация двух и более пластов одной сеткой скважин. Раздельная и совместная эксплуатация. Применяемое оборудование.

1.33. Коэффициент нефтеизвлечения, текущий и конечный. Факторы, влияющие на конечный коэффициент нефтеизвлечения. Классификация методов увеличения конечного коэффициента нефтеизвлечения.

1.34. Разработка нефтяных месторождений с нагнетанием теплоносителя в пласт. Теоретические основы процесса. Выбор типа теплоносителя. Проектирование процесса. Повышение эффективности воздействия на залежь теплоносителем.

1.35. Разработка нефтяных месторождений системой горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов. Выбор профиля горизонтальной скважины. Обоснование длины горизонтального ствола скважины.

1.36. Проектирование разработки нефтяных месторождений. Исходная информация. Обоснование конечного коэффициента нефтеизвлечения. Определение уровня добычи нефти. Выбор системы разработки. Расчет показателей разработки.

2. Разработка газовых месторождений.

2.1. Режимы газоносных пластов. Газовый и водонапорный режимы.

Главные признаки проявления газового режима при разработке залежей: снижение пластового давления, практическая неизменность объема порового пространства, занятого газом. Характер (особенности) изменения пластового давления при водонапорном режиме разработки залежи.

2.2. Уравнение материального баланса газовой залежи при газовом режиме.

Масса газа в пласте при начальных пластовых условиях равна сумме масс газа, остающегося в пласте в данный текущий момент и газа, извлеченного за прошедшие с начала разработки время.

2.3. Уравнение материального баланса газовой залежи при водонапорном режиме.

Начальная масса газа в залежи равна сумме масс добытого газа и газа, остающегося на данный момент времени в газонасыщенном и обводненном объемах пласта.

2.4. Текущее средневзвешенное по объему порового пространства залежи пластовое давление (Pt).

Формулу для Pt получают из уравнения материального баланса газовой залежи. Изменение давления в залежи при газовом режиме прямо пропорционально суммарному отбору газа. При водонапорном (упруго-водонапорном) режиме уменьшение пластового давления, обычно не пропорционально отбору газа.

2.5. Подсчет запасов газа в залежи объемным методом.

2.6. Подсчет запасов газа в залежи по методу снижения пластового давления при газовом режиме.

2.7. Подсчет запасов газа в залежи по методу снижения пластового давления при водонапорном режиме.

2.8. Размещение скважин по площади газового месторождения (залежи). Схемы батарейного, равномерного, осевого расположения скважин.

2.9. Газоотдача пластов при разработке газовых месторождений.

2.10. Стадии (периоды) разработки газовых месторождений.

Стадии нарастающей, постоянной, падающей добычи. Период нарастающей добычи продолжается несколько лет, для крупных месторождений – до 7…10 и более лет. В этот период ведется разбуривание месторождения, промысловое обустройство, ввод в эксплуатацию линейных компрессорных станций на магистральном газопроводе. Отбор газа из месторождения на стадии нарастающей добычи может достигать 20…25% начальных запасов.

Период постоянной добычи продолжается до тех пор, пока экономически целесообразно удерживать постоянные годовые отборы газа за счет ввода новых скважин и/или промысловой дожимной компрессорной стадии. Суммарный отбор газа из залежи к концу периода постоянной добычи достигает порядка 80 % начальных запасов.

Период падающей добычи характеризуется постоянным или уменьшающимся во времени числом добывающих скважин. Продолжается период до тех пор, пока добыча газа из месторождения остается рентабельной.

Для все трех периодов присуще, как правило, уменьшение во времени дебитов скважин, пластовых и забойных давлений.

2.11. Классификация газовых и газоконденсатных месторождений по сложности геологического строения и по числу продуктивных горизонтов.

2.12. Классификация газоконденсатных месторождений по содержанию стабильного конденсата.

2.13. Классификация газовых и газоконденсатных месторождений по величине дебитов скважины.

2.14. Основные виды исследований в разведочных газовых скважинах с целью получения исходных данных для проектирования разработки.

Исследования: по изучению литолого-стратиграфического разреза; по выявлению продуктивных горизонтов, по определению основных характеристик продуктивных горизонтов; по определению начального положения газо-водяного, газо-нефтяного контактов; по определению продуктивности скважин; по определению пространственного положения стволов скважин; по определению высоты подъема цемента и качества цементажа; по выявлению мест притока воды в скважины; по определению пластовых и статических устьевых давлений; по определению дебитов газа и конденсата; по определению температуры газа в работающих и неработающих скважинах на забое, на устье и определению геотермических градиентов.

2.15. Освоение газовых скважин - основные положения.

2.16.Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) газовых месторождений (залежей).

Опытно-промышленная эксплуатация газовых (газоконденсатных) месторождений проводится для получения исходных данных, необходимых при составлении проектов разработки и обустройства промысла. Опытно-промышленная эксплуатация проектируется и осуществляется после проведения на разведочных скважинах полного комплекса геолого-промысловых и геофизических исследований и установления основных физических и литологических характеристик продуктивных пластов, изучения компонентного состава газа и конденсата, определения газоконденсатной характеристики продуктивных горизонтов, проведения оперативной оценки запасов газа и конденсата, установления отсутствия нефтяной оторочки промышленного значения. До начала реализации проекта опытно-промышленной эксплуатации необходимо оформить земельный отвод, составить и утвердить проект обустройства промысла на период ОПЭ, решить вопросы охраны недр и окружающей среды, получить разрешение территориальных органов Госгортехнадзора на проведение ОПЭ.

2.17.Основное содержание проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождения (залежи).

Исходные геолого-промысловые данные; обоснование системы разработки и норм отбора; программа и объем исследовательских работ.

2.18.Промышленная разработка газовых и газоконденсатных месторождений.

Промышленная разработка допускается после выполнения всех геологоразведочных работ, определенных проектом разведки месторождения, а также работ, которые должны быть выполнены до опытно-промышленной эксплуатации. Должны быть: утверждены запасы газа и конденсата в ГКЗ (государственный комитет по запасам); составлен и утвержден проект промышленной разработки месторождения (залежи); оформлены горный и земельный отводы; составлен проект обустройства и закончено строительство сооружений, обеспечивающих полное использование газа, конденсата и других компонентов продукции скважин; решены (в том числе в техническом отношении) вопросы охраны недр и окружающей среды.

2.19.Основное содержание проекта разработки газового (газоконденсатного) месторождения (залежи).

Исходные геолого-промысловые данные; обоснованные системы разработки, норм отбора газа, конденсата и сопутствующих компонентов, системы регулирования разработки; программа и объем исследовательских работ, в том числе по контролю за разработкой.

2.20. Выделение объектов для совместной и раздельной эксплуатации пластов в одной скважине.

2.21.Основные особенности разработки газоконденсатных месторождений. Ретроградные процессы.

2.22. Разработка газоконденсатных месторождений на истощение (без поддержания пластового давления).

2.23. Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления.

2.24. Авторский надзор за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений.

2.25. Контроль за текущей разработкой газовых и газоконденсатных месторождений.

2.26. Анализ разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

2.27. Технологические режимы работы газовых скважин.

2.28.Охрана недр при разработке газовых и газоконденсатных месторождений.

6. Рекомендуемая литература

а) основная

1.   Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1990, 427c.

2.  Мищенко И.Т., Кондратюк А.Т. Особенности разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.- М.: Наука, 1998.

3.  Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. - М.: Недра,1998.

Б) дополнительная

1. Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. – Москва – Ижевск: Институт компьютерных исследований; Удмуртский госуниверситет. 2004, 720 с.

2.Кудинов В.И. Совершенствование тепловых методов разработки месторождений высоковязких нефтей. М.: Нефть и газ, 1996.

3. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. Интенсификация добычи нефти.- М.: Наука, 1999.

4. Палий А.О. Режимы разработки нефтяных месторождений.- М.: ГАНГ им. И.М. Губкина, 1998.